Роспотребнадзор отвечает на вопросы горячей линии: правила выбора детских автокресел

Удерживающее кресло должно быть безопасным в применении и в целях защиты здоровья и жизни ребенка соответствовать заявленным требованиям изготовителя.

Обязательные требования к безопасности удерживающих устройств для перевозки детей регулируются техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (далее - ТР ТС 018/2011).

При выборе детских удерживающих устройств, следует обратить внимание на наличие маркировки, которая должна быть износостойкой в обязательном порядке на русском языке содержать:

-  полное или сокращенное название предприятия-изготовителя либо фабричную марку, год производства;

-  способ правильного пристегивания лямок должен быть указан на чертеже, прикрепленном к удерживающему устройству (если детское удерживающее устройство предлагается к использованию в комбинации с ремнем безопасности для взрослых);

-  несъемную табличку «ОЧЕНЬ ОПАСНО - Не использовать на сиденьях, оборудованных надувными подушками» (если удерживающее устройство обращено назад);

-  обозначение категории удерживающего устройства: «универсальное», «ограниченное», «полууниверсальное» или «особое»;

-  группы по массе ребенка, для которого предназначено устройство, а именно: группа 0 - для детей массой менее 10 кг; группа 0+ - для детей массой менее 13 кг; группа I - для детей массой 9-18 кг; группа II - для детей массой 15-25 кг; группа III - для детей массой 22-36 кг;

-  буквы Y для устройства с проходящей между ног лямкой;

-  буквы S для специального удерживающего устройства.

К каждому устройству должна быть приложена инструкция, которая среди прочего, обязательно должна содержать:

-  сведения о методе установки, который иллюстрируется с помощью фотографий и/или очень четких рисунков;

-  сведения о весовых группах, для которых предназначено устройство;

-  рекомендации и предупреждения о состоянии всех крепежных лямок удерживающего устройства;

-  рекомендации о том, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве и другие требования, установленные стандартом.

В непосредственной близости от места, где в устройстве находится голова ребенка, должен быть стационарно прикреплен предупредительный знак с минимальной текстовой информацией.

Одновременно на упаковочной коробке должен быть указан адрес, по которому покупатель может обратиться за получением дополнительной информации об установке детского удерживающего устройства в конкретных автомобилях.

Согласно техническому регламенту, детские удерживающие устройства отнесены к компонентам транспортных средств и подлежат обязательной сертификации, по результатам которой выдается сертификат соответствия.

В случае, если детское удерживающее устройство не подошло по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то согласно статье 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель в течение 14 дней (не считая дня покупки) вправе потребовать первоначально замены товара на аналогичный, а в случае отсутствия в продаже на день обращения к продавцу аналогичного товара, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы.

Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара.

При этом обмен либо возврат непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеются доказательства приобретения товара у данного продавца.

За дополнительной информацией по выбору и покупке детских автокресел жители Екатеринбурга могут обратиться в Консультационный пункт для потребителей в г. Екатеринбурге по телефону (343) 272-00-07.

/Информационно-просветительский проект Роспотребнадзора «СОШ.RU»