Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                средняя общеобразовательная школа №167

СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                           Директор МАОУ СОШ №167

___________И.В Гончар                                                ________________ Э.А Бабич             «21»   мая  2014г.					      «21»  мая 2014 г

Инструкция по охране труда

для учителя технического труда

ИОТ -  013 - 2014

I. Общие требования безопасности

- К  работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие соответствующееобразование и прошедшие медицинский осмотр.

- Учителю необходимо :

  - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ

  - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте

  - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка

  - режим его труда и отдыха определяется графиком работы

- Травмоопасность в учебных мастерских :

  - при ручной обработке дерева и металла

  - при работе на станках

  - поражение электротоком

  - при  работе с электроинструментами

  - при электропаянии (ожоги кислотой)

- Не хранить в мастерских инструменты

- Не допускать к работе в мастерских посторонних лиц

- Не проводить в мастерских занятий, не соответствующих профилю предмета

- В мастерских должны быть первичные средства пожаротушения и аптечка для оказания первой помощи в случае травматизма

- Иметь полотенце , мыло и раковину или умывальник

- В мастерских иметь разработанные инструкции по технике безопасности труда для учащихся

- Относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности

- Соблюдать личную гигиену и ТБ - работать в спецодежде (халат, защитные очки)

- Нести административную ответственность за нарушение требований инструкций по ОТ.

II. Требования безопасности перед началом работы

- Подготовить рабочие места ( разложить заготовки и исправный рабочий инструмент )

- Проверить исправность электроосвещения  и  станков

- Проверить наличие защитных устройств и заземления

- Проветрить помещения  учебных мастерских

- Не допускать нахождение учащихся в мастерских без учителя

- Следить за соблюдением чистоты и порядка в мастерских

- Провести  соответствующий инструктаж с учащимися  перед получением ими заданий

III. Требования безопасности во время работы

- Выдать учащимся для выполнения учебно-практических заданий рабочую форму (халат, защитные очки, берет)

- Показать правила безопасного обращения с рабочими инструментами для выполнения задания

- Контролировать надежность крепления заготовок на  верстаках, токарном станке по дереву, при работе на сверлильном станке и в слесарных тисках

- Следить за соблюдением  порядка на рабочих местах

- Соблюдать личную безопасность труда

- Контролировать выполнение инструкций по ТБ учащимися

- Не оставлять детей в мастерских без присмотра

- Не допускать учащихся к самостоятельному включению станков и электрооборудования

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случае возникновения аварийных ситуаций  во время занятий принять меры к эвакуации детей из помещений учебных мастерских

- Отключить электроэнергию главным выключателем (рубильником)

- В случае пожара сообщить о происшествии по 01, сообщить администрации  и приступить к его ликвидации первичными средствами

- Оказать первую помощь в случае травматизма

- При внезапном заболевании  учащегося вызвать медработника

V. Требования безопасности по окончании работы

- Отключить подачу электроэнергии к задействованным на занятии станкам

- Организовать уборку рабочих мест при помощи щётки и совка

- Принять от учащихся инструменты и приспособления

- Принять от учащихся рабочую одежду и защитные очки

- Организовать уборку рабочего мусора

- Проветрить помещения учебных мастерских

- Выключить электроосвещение, закрыть помещение на ключ

- О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить администрации.

Инструкцию разработал ответственный по ОТ  И.А Кузина

С инструкцией по ОТ ознакомлен(а)___________/__________