Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                средняя общеобразовательная школа №167

СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                           Директор МАОУ СОШ №167

___________И.В Гончар                                                ________________ Э.А Бабич             «21»   мая  2014г.					      «21»  мая 2014 г

Инструкция по охране труда

дезинфектора

ИОТ -  023 - 2014

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

К самостоятельной работе оператора хлораторной установки допускаются

лица:

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы оператора хлораторной установки;

- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;

- прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением II группы допуска;

- прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Опасными и вредными факторами при работе оператора хлораторной установки являются:

- физические (опасное напряжение в электрической сети; вращающие части электрооборудования; шум; вибрация);

- химические (пыль; вредные химические вещества, применяемые при очистке и дезинфекции воды бассейна).

В своей работе оператор хлораторной установки должен использовать следующая спецодежду и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, прорезиненный фартук, резиновые сапоги и рукавицы, противогаз.

Оператор хлораторной установки обязан соблюдать правила пожарной безопаснос ти, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Для оказания доврачебной помощи в легкодоступном месте должна находиться аптечка.

Помещение химводоочистки должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции и иметь запасной выход.

Обо всех неисправностях сантехнического оборудования, и оборудования химводоочистки, оператор хлораторной установки обязан немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в тетради заявок.

В процессе работы оператор хлораторной установки обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользо вания средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Запрещается хранить растворы и реагенты в таре без этикеток.

За виновное нарушение данной инструкции оператор хлораторной установки несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ

Надеть спецодежду и проверить средства индивидуальной защиты.

Осмотреть рабочее место, обратив внимание на достаточность освещения, наличие ограждений мест, имеющих перепад по высоте, проемов и т.д., наличие ограждений вращающихся частей машин и механизмов.

Включить систему приточно-вытяжной вентиляции и убедиться в ее работоспособности.

Проверить (визуально) исправность сантехнического оборудования; целостность оконных стекол.

В случае обнаружения неисправностей оборудования немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в тетради заявок.

Проверить наличие средств пожаротушения, исправность установок, наличие рабочих растворов и инструкций.

Ознакомиться с записями в контрольных журналах.

Подготовить рабочие растворы для работы в соответствии с Инструкцией по приготовлению рабочих растворов в резиновых перчатках и противогазе.

Получить дополнительный инструктаж по охране труда при использовании новых средств химической очистки воды.

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ

Оператор хлораторной установки обязан соблюдать настоящую инструкцию.

Оператор хлораторной установки обязан:

- контролировать работу системы вентиляции;

- соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- соблюдать правила личной гигиены;

- постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;

- сильно увлажненный пол подметать, используя деревянные опилки;

- при мытье полов следует надевать резиновые перчатки и сапоги;

- рабочие растворы держать в закрытых емкостях;

- выносить мусор из помещений только в отведенное для него место;

- не допускать попадания влаги на токонесущие части приборов и оборудования;

- во избежание простудных заболеваний во время работы избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания);

- выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране труда.

Во время работы запрещается:

- протирать электроосветительные приборы при их включенном состоянии;

- производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;

- класть на электрооборудование и нагревательные устройства посторонние предметы;

- оставлять в проходах, дверных проемах какие-либо предметы;

- оставлять без присмотра открытые емкости с реагентами и рабочими растворами;

- вытирать рубильники и другие выключатели тока;

- заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

- изготовлять рабочие растворы без применения средств индивидуальной защиты;

- собирать в один ящик отходы различного происхождения;

- сливать в канализацию рабочие растворы и химические реагенты.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций (появление посторонних запахов, замыкание электропроводки, прорыв водопроводных труб, задымление и т.п.), могущих повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся и (или) сотрудников оператор хлораторной установки обязан отключить неисправное оборудование и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному администратору.

В случае наличия пострадавших среди учащихся и (или) сотрудников оператор хлораторной установки обязан обратиться к школьной медицинской сестре, а при необходимости оказать доврачебную помощь.

При поражении учащихся и (или) работников электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медсестры оказать, при необходимости, потерпевшему доврачебную помощь.

В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

После окончания работы оператор хлораторной установки обязан:

- привести в порядок рабочее место;

- инвентарь убрать в отведенные для него места хранения;

- снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения);

- сделать необходимые записи в контрольных журналах;

- сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок;

- принять душ, тщательно вымыть руки с мылом;

- при уходе из помещения закрыть окна, выключить освещение, электроприборы, воду, вентиляцию.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза

в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;

- при внедрении новой техники и (или) технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на инженера по охране труда.

С инструкцией ознакомлен (а)

«____»________________20__г.			________________(________________)

подпись		   расшифровка подпись